吉林晨鸣二氧化氯设备简介

吉林晨鸣纸业有限责任公司二氧化氯设备为2005年环保建设项目，配套部分国产输送贮存设备（硫酸泵、硫酸槽等设备及配套管线）。生产能力为制备二氧化氯5.5吨/天，生产线主要设备生产厂家：加拿大斯特林公司。工程于2006年11月份竣工投产，运行稳定。

附表：主要设备明细表

| 设备名称 | 生产厂家 | 设备性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸过滤器(G-3A/B) | 斯特林 | Q=0.63L/S 900X300X1200mm材质:外壳CPVC/FRP 滤芯：玻璃纤维 | 2 |
| 甲醇过滤器 (G-16A/B) | 斯特林 | Q=0.63L/S ∮90X350mm 壳体材质：316SS 滤芯：聚丙烯 | 2 |
| 二氧化氯发生器 (Y-9) | 斯特林 | ∮1372X6700mm | 1 |
| 发生器循环泵（HPAF101NCH） | 斯特林 | 流量579m³/小时 扬程490米 轴承6211-2ZJ/C3 外壳材质：钛B367GrC3 n=1470r/min 37.3KW | 1 |
| 再沸器(H-6) | 斯特林 | 管长4877mm 管外圆∮38.1mm热交换率1134000焦耳/秒 平均表面积35.6M2 | 1 |
| 芒硝过滤机(K-2) | 斯特林 | 宽度203.2mm 转鼓直径1220mm能力253kg/h 1800X1800X1800mm 0.56kw | 1 |
| 过滤机真空泵(F-8) | 斯特林 | Q=280kg/h 吸入压力380mmHg 出口压力815mmHg 电机:11.19KW | 1 |
| 间接冷凝器(H=12) | 中国江苏 | 热交换率1133910焦耳/秒 平均表面积57.8m2壳体直径455mm管长3658mm | 1 |
| 发生器真空泵(F-11) | 斯特林 | 进口压力100mmHg 出口压力815mmHg 电机：11.19KW | 1 |
| 洗涤塔(S-10) | 斯特林 | 主体直径610mm 填料高度6100mm 总高度8000mm | 1 |
| CLO2储槽(T-9) |  | V=166.5m3 ∮4000X13700mm | 1 |
| 冷冻机Y-5 | 上海合众-开利空调设备有限公司 | Q=5.2L/S 进口温度30℃ 出口温度5℃n=3000r/min 11Kw | 1 |
| 尾气风机（CHP-8） | 斯特林 | Q=1360m3/h 抽力732mmHg（绝对） | 1 |
| 活塞式冷水机组30HR161 | 上海合众-开利空调设备有限公司 | 冷凝器入水流量44.36m3/h蒸发器出口流量75.49m3/h | 1 |